Вкладыш в инструкцию по эксплуатации

Технический лист для бытовых стиральных машин

в соответствии с требованиями СТБ 2457 – 2020

| Параметр | Значения | Единицы измерения |
| --- | --- | --- |
| Номинальная вместимость для программы «eco 40-60» с интервалом 0,5 кг (а) | 6,0 | кг |
| Потребление энергии программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (EW, full) | 1,021 | кВт·ч/цикл |
| Потребление энергии программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (EW,1/2) | 0,421 | кВт·ч/цикл |
| Потребление энергии программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (EW,1/4) | 0,231 | кВт·ч/цикл |
| Взвешенное потребление энергии программы «eco 40-60» (EW) | 0,648 | кВт·ч/цикл |
| Потребление энергии в стандартном цикле (SCE) | 0,810 | кВт·ч/цикл |
| Индекс энергетической эффективности (EEI) | 80,0 | ― |
| Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (WW,full) | 48,0 | л/цикл |
| Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (WW,1/2) | 41,0 | л/цикл |
| Расход воды стиральной машины для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (WW,1/4) | 36,2 | л/цикл |
| Взвешенный расход воды (WW) | 43 | л |
| Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (IW) | 1,04 | ― |
| Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (IW) | 1,04 | ― |
| Показатель эффективности отстирывания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (IW) | 1,04 | ― |
| Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (IR) | 5,0 | г/кг |
| Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (IR) | 5,0 | г/кг |
| Показатель эффективности полоскания для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (IR) | 5,0 | г/кг |
| Продолжительность программы «eco 40-60»» при номинальной вместимости (tW) | 3:00 | ч:мин |
| Продолжительность программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (tW) | 2:30 | ч:мин |
| Продолжительность программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (tW) | 2:20 | ч:мин |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (T) | 44 | ºС |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (T) | 28 | ºС |
| Температура, достигаемая в течение минимум 5 минут внутри загрузки во время программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (T) | 23 | ºС |
| Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (S) | 1120 | об/мин |
| Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (S) | 1120 | об/мин |
| Скорость отжима на этапе отжима программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (S) | 1120 | об/мин |
| Содержание остаточной влаги для программы «eco 40-60» при номинальной вместимости (Dfull) | 53 | % |
| Содержание остаточной влаги для программы «eco 40-60» при половине от номинальной вместимости (D1/2) | 53 | % |
| Содержание остаточной влаги для программы «eco 40-60» при четверти от номинальной вместимости (D1/4) | 53 | % |
| Взвешенное содержание остаточной влаги (D) | 53 | % |
| Значение корректированного уровня звуковой мощности при выполнении программы «eco 40-60» (фаза отжима) | 79 | дБ(А) к 1 пВт |
| Потребляемая мощность в режиме «Выключено» (PO) (если применимо) | 0,50 | Вт |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания (Psm) (если применимо) | 1,00 | Вт |
| Включает ли режим ожидания отображение информации (состояния)? | Да | - |
| Потребляемая мощность в сетевом режиме (ожидания) (Psm) (если применимо) | - | Вт |
| Потребляемая мощность в режиме отложенного старта (Pds) (если применимо) | 4 | Вт |

Примечание – (a) где необходимо, ссылки на применяемые гармонизированные стандарты.